Инструкция пользователя

WiFi Panel

Содержание

| Комплект Функциональные возможности | 3 |
| --- | --- |
| Визуальные эффекты | 5 |
| Подключение матрицы и подготовка к работе | 8 |
| Приложение WiFi Panel Setup Первичная настройка матрицы | 11 |
| Приложение WiFi Panel Матрица | 14 |
| Эффекты | 16 |
| Текстовые строки | 18 |
| Макросы | 20 |
| Настройки часов | 27 |
| Настройки будильника | 29 |
| Режимы по времени | 30 |
| Приложение WiFi Panel Player Загрузка картинки | 31 |
| Рисование | 32 |
| Игры | 33 |

Комплект

- 22 нити по 16 светодиодов;

- Кабель для подключения нитей;

- Микроконтроллер;

- Блок питания напряжением 5 вольт и номинальным током 8 ампер;

- Инструкция пользователя.

Функциональные возможности

- Взаимодействие с устройством посредством мобильных приложений по WiFi;

- Более 80 визуальных анимированных эффектов;

- Получение текущих даты и времени через Интернет или со смартфона;

- Получение текущей информации о погоде через Интернет (с сервисов «Яндекс.Погода» или «OpenWeatherMap»);

- Возможность создания 36 текстовых строк;

- Поддержка в бегущих строках различных макросов (специальных управляющих последовательностей):

- Вывод текущей даты в разных форматах;

- Вывод текущего времени в разных форматах;

- Вывод текущей погоды (Ясно/Переменная облачность/Пасмурно и т. п.) и температуры воздуха;

- Вывод оставшегося времени до наступления события («До Нового года осталось 5 дней 12 часов» и после наступления события – вывод специального текста, например: «С Новым годом!»);

- Вывод текстовой строки по расписанию (например, каждый день с 7 до 11 часов утра – «С добрым утром!», с 0:00 1 декабря по 23:59 31 декабря – «До Нового года осталось…», 1 числа каждого месяца – «Начинается новый месяц» и т. п.);

- Задание цвета текста (в одной строке можно использовать сразу несколько цветов);

- Задание цвета или назначение определенного эффекта в качестве фона; если эффект имеет несколько вариантов, можно указать и его, иначе вариант будет выбран произвольно (например, «До Нового года осталось…» поверх эффекта «Снег», фраза «С Рождеством Христовым» совместно с эффектом «Свеча», «С Днем Победы» совместно с вариантом «Гвардейская лента» эффекта «Узоры», вывод текущей погоды на черном фоне и т. п.);

- Вывод строки указанное количество секунд;

- Вывод строки указанное количество раз;

- Вывод имени сети/точки доступа;

- Вывод IP-адреса матрицы;

- Вывод версии прошивки.

- Настройка скорости и вариантов отображения для каждого эффекта;

- Поддержка эффектов анимации, сохраненных на SD карту;

- Работа как в локальной сети, так и в режиме точки доступа;

- Быстрое включение популярных режимов из приложения;

- Четыре программируемых по времени режима, позволяющие, например, настроить автоматическое выключение панели в ночное время и автоматическое включение панели вечером в назначенное время;

- Два специальных режима времени – «Рассвет» и «Закат». Время рассвета и заката на текущий день берется при получении текущих сведений о погоде;

- Настройка размеров матрицы, а также способа ее подключения (в приложении «WiFi Panel Setup»);

- Синхронизация эффектов между устройствами. Может быть создано до 10 групп устройств, количество устройств в группе – не ограничено (в приложении «WiFi Panel Setup»);

- 6 интерактивных игр: Лабиринт, Змейка, Тетрис, Арканоид, Flappy Bird, Runner (управление в приложении «WiFi Panel Player»), работающих в том числе как самостоятельные эффекты в режиме автоматической игры;

- Рисование пиксельных картинок (в приложении «WiFi Panel Player»);

- Сохранение нарисованных картинок (в приложении «WiFi Panel Player»);

- Загрузка сохраненных картинок для редактирования и вывода на матрицу (в приложении «WiFi Panel Player»);

- Отправка готовых изображений на матрицу (в приложении WiFi Panel Player).

Визуальные эффекты

- Часы (время/дата/температура по данным с погодного сервиса)

- Свет (заливка панели белым или другим выбранным цветом)

- Снег

- Кубик

- Пейнтбол

- Радуга (4 варианта)

- Огонь

- Matrix

- Шарики

- Звездопад

- Конфетти

- Переливы (эффекты с различнымиными цветовыми палитрами, 9 вариантов)

- Дизайн

- Контакт

- Звезды

- Штора

- Цвета (плавная смена цвета)

- Светлячки

- Водоворот

- Циклон

- Хаос

- Сияние

- Тени (меняющийся теневой рисунок на матрице)

- Тетрис (автоигра)

- Лабиринт (автоигра)

- Змейка (автоигра)

- Арканоид (автоигра)

- Runner (автоигра)

- Flappy Bird (автоигра)

- Палитра (лоскутное одеяло)

- Спектр (имитация индикатора звукового сигнала).

- Движущийся синус (2 варианта)

- Вышиванка

- Дождь

- Камин

- Стрелки (5 вариантов)

- Погода (слайдшоу или отображение текущих погодных условий)

- Жизнь (автоигра на развитие популяции)

- Узоры (нотки, сердечки, снежинки, зигзаги и т.п., всего 34 варианта)

- Синусоиды с произвольно генерируемыми параметрами (фаза, амплитуда, цвет)

- Попкрон

- ДНК

- Прыжки (2 варианта)

- Cпиpaли

- Ветер

- Nexus (2 арианта)

- Cинycoид (8 вариантов)

- Koдoвый зaмoк

- Kyбик Pyбикa 2D

- Пpитяжeниe

- Фeя

- Kaпли

- Ocциллятop

- Kипeниe

- Дpaжe

- Boлны

- Круг

- Пикacco (3 варианта)

- Люмeньep

- Шapы

- Бacceйн

- Дым (2 варианта)

- Пyльc (8 вариантов)

- Boдoпaд (2 варианта)

- Bиxpи (2 варианта)

- Koмeтa (5 вариантов)

- Paдyжный змeй

- Паук (плазменная лампа)

- Источник

- Аврора

- Часы с циферблатом (2 варианта)

- Салют (2 варианта)

- Треки

- Краски (3 варианта)

- Свеча

- Рубик

- Кудри

- Лотос

- Елка

- Анимация

- Утро (плавно разгорающийся рассветный эффект)

- SD-карта (воспроизведение эффектов с SD-карты)

Подключение матрицы и подготовка к работе

  - Подключите компоненты матрицы согласно схеме:

  - Подключите блок питания к контроллеру.

  - Подключите блок питания к сети.

- Не используйте блоки питания с рабочим напряжением выше 5 вольт! Это может привести к выходу матрицы из строя!

- Для надежной работы требуется блок питания с номинальным током не менее 6-8 ампер!

- Скачайте приложения для управления матрицей на мобильное устройство:

- WiFi Panel Setup: https://github.com/frol-aleksan/GyverPanelWiFi/raw/master/Android/AppInventor/PanelSetupWiFi.apk

- WiFi Panel: https://github.com/frol-aleksan/GyverPanelWiFi/raw/master/Android/AppInventor/GyverPanelWiFi.apk

- WiFi Panel Player: https://github.com/frol-aleksan/GyverPanelWiFi/raw/master/Android/AppInventor/GyverPlayerWiFi.apk

Примечания:

- Если матрица включается впервые, либо никогда не подключалась к Wi-Fi-сетям, сразу же будет создана точка доступа (имя PanelAP, адрес 192.168.4.1, пароль 12341234).

- Если матрица ранее подключалась к Wi-Fi-сети, то она будет совершать попытки подключения к данной сети.

- В случае успешного подключения к сети матрица синхронизирует дату и время, получит сведения о погоде и запустит произвольный эффект.

- В случае невозможности подключения к сети через 5 минут будет создана точка доступа (имя PanelAP, адрес 192.168.4.1, пароль 12341234).

- Во время совершения попыток подключения к Wi-Fi-сети на матрицу никакие эффекты не выводятся.

- При установке приложений необходимо активировать установку из недоверенных источников.

Приложение WiFi Panel Setup

Первичная настройка матрицы

- Если матрица включается впервые, либо никогда не подключалась к Wi-Fi-сетям, подключитесь к сети PanelAP (пароль 12341234) в разделе WiFi в настройках смартфона;

- Запустите приложение WiFi Panel Setup;

- Нажмите на кнопку «Подключить»;

- На вкладке «Матрица» укажите ее размеры, угол подключения и направление (22, высота 16, левый верхний угол, направление вниз), нажмите «Сохранить», при этом матрица будет перезагружена с новыми параметрами;

- На вкладке «Настройки подключения» введите имя WiFi-сети, к которой будет подключена матрица, и пароль от этой сети, в поле «Текущий IP» введите адрес данной матрицы (он должен быть выбран из диапазона адресов Вашей сети; узнать его можно из инструкции к домашнему роутеру, с наклейки на его обратной стороне, в его настройках, если стандартный адрес роутера меняли, или в свойствах сетевого подключения), например, 192.168.0.254, если роутер имеет адрес 192.168.0.1;

- Нажмите «Сохранить», при этом матрица будет перезагружена и в случае успешного подключения к сети отобразит новый адрес в бегущей строке;

- Если матрица ранее подключалась к Wi-Fi-сети, необходимо добавить соответствующее подключение, для этого нажмите на кнопку «Добавить», далее введите имя устройства (например, «Матрица на окне») и укажите ее IP-адрес, который был задан ранее (рекомендуем записать его на бумаге и вложить в корпус контроллера), далее сохраните подключение, нажав на кнопку «»;

- Данный пункт необходимо выполнить во всех приложениях.

Приложение WiFi Panel

В приложении имеется 7 вкладок:

- Соединение

- Матрица

- Эффекты

- Бегущая строка

- Настройки часов

- Настройки будильника

- Режимы по времени

Матрица

- Ползунок «Яркость» управляет яркостью свечения матрицы;

- Активированная галочка «Автоматическое управление» означает, что эффекты будут переключаться автоматически;

- Галочка «Случайный порядок» означает, что эффекты будут переключаться произвольно;

- Кнопки «Пред» и «След» включают предыдущий и следующий эффект в списке соответственно;

- Поле «Время режима» – здесь указывается, через какое время будет происходить смена эффектов;

- Поле «Авторежим» – здесь указывается, через какое время начнется автоматическая смена эффектов;

- Кнопки «Установить» – сохранение соответствующих параметров;

- Быстрые режимы – соответственно включение/выключение матрицы, запуск эффектов «Свет», «Огонь», «Matrix», «Ночные часы» (однотонные часы на минимальной яркости), «Пейнтбол», «Радуга», «Светлячки», «Палитра» («Лоскутное одеяло»), переход к настройкам будильника;

- Лимит по току – ограничение энергопотребления матрицы;

- Галочки «Получение погоды» – здесь выбираем один из трех вариантов: «Выключено», «Yandex», «OpenWeatherMap»;

- Для корректного отображения погоды в поле «Код региона» необходимо ввести код, соответствующий городу/региону (например, код Пятигорска на Яндексе – 11067);

- «Интервал обновления» – здесь указывается, через какое время будет происходить обновление данных о погоде.

Эффекты

Здесь можно выбирать и настраивать все имеющиеся визуальные эффекты.

Эффекты выбираются из ниспадающего списка, при выборе сразу же начинается демонстрация эффекта с установленными для него параметрами.

Каждый эффект имеет определенный список параметров, который в зависимости от конкретно эффекта может отличаться.

Рассмотрим все имеющиеся параметры:

- Общий для всех параметр «Использовать в деморежиме» влияет на то, будет ли данный эффект использован при автоматической смене режимов, или нет.

- «Использовать бегущую строку поверх эффекта» – разрешает или запрещает отображение текстовых строк совместно с данным эффектом (стоит иметь ввиду, что если не будет разрешен вывод текстовых строк ни для одного из эффектов, они не будут отображаться вообще; если оставить только некоторые эффекты, текст будет выводиться только совместно с ними; ряд эффектов не допускает вывод текстовых строк, но при необходимости можно использовать их в качестве фона для конкретных текстовых строк);

- «Использовать часы поверх эффекта» – разрешает или запрещает отображение часов совместно с данным эффектом;

- Ползунок «Контрастность» – контраст эффекта;

- Ползунок «Скорость» – скорость визуального эффекта;

- Ползунок «Вариант» – управление тонкими параметрами эффекта (размеры объекта, количество объектов, цвет и т. п.);

- Список «Вариант» – здесь можно выбрать вид эффекта (если выбран случайный вариант, при каждом новом вызове будет выбран произвольный вариант эффекта из списка, иначе будет включаться только выбранный вариант);

- Галочка «Сегменты» – матрица делится на несколько областей для отображения эффекта, (работает только на широких матрицах).

Текстовые строки

Матрица поддерживает создание и вывод до 36 текстовых строк включительно.

- Галочка «Текст поверх эффектов» – включает и выключает отображение текстовых строк;

- Поле «Интервал» - здесь задается время, через которое будут выводиться текстовые строки (кнопка «Установить» сохраняет значение);

- Цвет текста – здесь может быть задан цвет текстовых строк:

- «Одноцветный» (нажав на кнопку «Цвет», можно задать желаемый цвет; по умолчанию цвет строк белый);

- «Радуга» (цвет символов меняется по мере прокрутки строки);

- «Каждая буква свой цвет» (каждая буква строки имеет свой цвет, но не меняет его, как если бы был выбран вариант «Радуга»);

- Ползунок «Скорость» задает скорость прокрутки строк;

- Кнопки 0…9, A…Z нужны для выбора необходимой строки, при этом в поле ниже будет выведен текст соответствующей строки;

- Кнопка «?» - вызов справки по макросам и формату строк;

- Кнопка «Сохранить» сохраняет редактируемую строку;

- Кнопка «Просмотр» выводит редактируемую строку на матрицу;

- Кнопка «Цвет фона» задает цвет фона, поверх которого будет отображаться строка;

- Кнопка «Цвет текста» задает цвет текста строки;

- Кнопка «Выбор эффекта» задает желаемый эффект в качестве фона, поверх которого будет отображаться строка;

- Кнопка «Время» позволяет вставить в строку текущее время;

- Кнопка «R» – вывод оставшегося до события времени;

- Кнопка «Повтор раз» – повтор строки количество раз, заданное в соседнем текстовом поле;

- Кнопка «Повтор сек» – вывод строки в течение заданного количества секунд в соседнем текстовом поле;

- Кнопка «P» - оставшееся до события время;

- Кнопка «№» – вставить номер строки;

- Кнопка «Формат даты/времени» - вставляет дату/время в различных форматах;

- Кнопка «Погода» – вставляет текущую погоду и температуру воздуха;

- Кнопка «{-}» - отключает строку для отображения;

- Кнопка «S» – вывод строки по расписанию;

- Кнопка «{IP}» - вывод IP-адреса матрицы;

- Кнопка «{VER}» - вывод версии прошивки матрицы;

- Кнопка «{SSID}» - вывод имени сети/точки доступа.

Макросы

- {-} в любом месте строки означает, что строка отключена, аналогично '-' в начале строки;

- {#n} в любом месте строки означает, что после отображения этой строки будет немедленно отображена строка с номером n, где n - 1..35 или '1'..'9','A'..'Z';

- {Bc} – отображать строку на однотонном фоне. Цвет фона 'c' - задается в формате #RRGGBB, (например, для черного цвета макрос имеет вид {B#000000});

- {Exx} – строка отображается на фоне эффекта XX, где XX - номер эффекта. Эффект не меняется, пока строка не будет полностью отображена (например, «С Новым годом!{E2}» – строка «С Новым годом» будет выведена совместно с эффектом «Снег»; если фоновый эффект имеет несколько вариантов, в случае если выбран случайный вариант, он при каждом вызове строки выбирается произвольно; если вариант выбран жестко, будет отображаться только выбранный вариант);

- {Exx-n} – строка отображается на фоне эффекта XX, вариант n, где XX - номер эффекта, n - номер варианта (например, «С Днем Победы!{E38-19}» – строка «С Днем Победы!» будет выведена поверх эффекта «Узоры» с вариантом «Гвардейская лента»);

- {Ts} – отображать строку указанное количество секунд s (например, «{T30}С Новым годом!» - строка «С новым Годом!» будет циклически повторяться в течение 30 секунд);

- {Nx} – отображать строку указанное количество (x) раз подряд (например, «{N3}C Новым годом!» - строка «С Новым годом!» будет повторяться 3 раза);

- {Cc} отображать строку указанным цветом. Цвет 'c' задается в web-формате #RRGGBB

- Если в строке только один макрос цвета текста, расположенный в самом начале или в самом конце строки - вся строка выводится указанным цветом (например, «{C#0000FF}C Новым годом!» - будет выведена строка «С Новым годом!» синего цвета);

- Если в строке содержится несколько макросов определения цвета или макрос задан посередине строки, строка выводится указанными цветами:

- от начала строки до первого макроса цвета - глобальным значением цвета, который задается в программе на телефоне в настройках бегущей строки (например, «С {C#FF0000}Новым годом!» - Предлог «С» будет иметь глобальный цвет, «Новым годом!» - красный);

- от позиции макроса цвета до следующего макроса цвета или до конца строки – цветом, определенным в макросе (например, «{C#FF0000}С {C#00FF00}Новым {C#0000FF}годом!» - «С» - красный, «Новым» - зеленый, «годом!» - синий);

Специальные значения цветов:

- #000001 - радужные буквы вдоль текста;

- #000002 - каждая буква отдельным цветом;

- {D} – отображать часы вида ЧЧ:MM (например, строка «Сейчас {D}» будет выведена как «Сейчас 11:55»);

- {D:f} – отображать дату и время в указанном формате f, где f может содержать в себе:

- d или D - день месяца в диапазоне от 1 до 31;

- dd или DD - день месяца в диапазоне от 01 до 31;

- ddd или DDD - сокращенное название дня недели (пон - вск);

- dddd или DDDD - полное название дня недели (понедельник - воскресенье);

- М - месяц от 1 до 12;

- ММ - месяц от 01 до 12;

- МММ - месяц прописью (янв - дек);

- MMMM - месяц прописью (января - декабря);

- y или Y - год от 0 до 99;

- yy или YY - год от 00 до 99;

- yyyy или YYYY - год в виде четырехзначного числа;

- h - час в 12-часовом формате от 1 до 12;

- hh - час в 12-часовом формате от 01 до 12;

- H - час в 24-часовом формате от 0 до 23;

- HH - час в 24-часовом формате от 00 до 23;

- m - минуты от 0 до 59;

- mm - минуты от 00 до 59;

- s или S - секунды от 0 до 59;

- ss или SS - секунды от 00 до 59;

- t или T - первый символ указателя am/pm или AM/PM;

- tt или TT - указатель am/pm или AM/PM

(например, «Сейчас {D:DDDD DD MMMM YYYY} года, {D:HH:MM}» - будет выведена строка «Сейчас суббота 31 декабря 2022 года, 12:00»);

- {WS} – вставить в строку текущее состояние погоды (ясно, пасмурно, дождь и т.п.);

- {WT} – вставить в строку текущую температуру (эти два макроса при нажатии на кнопку «Погода» вставляются в паре; например, «В Пятигорске {WS}, {WT}°C» - будет выведена строка «В Пятигорске ясно, +5°C»);

- {Rdate time#N} оставшееся до события время, где

- date - дата события в формате ДД.ММ.ГГГГ

В дате допускается использовать символы-заменители:

- День '**' - означает любой день

- Месяц '**' - означает любой месяц

- Год '****' - означает текущий год

- Год '***+' - означает следующий год

- time - время события в формате ЧЧ:ММ:CC

- Время может быть опущено, тогда принимается 00:00:00 N - индекс строки (1..9,A..Z или 1..35) отображаемой после наступления события.

- Если N не указана - после наступления события строка отображаться не будет;

- При использовании в части заменителя года значения '****' или '***+' при смене года текст "До Нового года осталось {R01.01.***+}#N" стоит иметь ввиду, что строка '#N' никогда не будет показана, поскольку при наступлении даты события год сменится, и будет выводиться текст "До Нового года осталось 365 дней".

- Чтобы избежать такого развития событий, рекомендуется макрос {R} использовать совместно с макросом {S}, ограничивающим период вывода строки;

- Время, оставшееся до наступления события, показывается в соответствии с правилами:

- осталось более 7 дней - 'XX дней'

- осталось 7 дней и менее - 'XX дней XX часов'

- осталось менее 1 дня - 'XX часов XX минут'

- осталось менее 1 часа - 'XX минут'

- осталось менее 1 минуты - 'XX секунд'

- Если событие уже прошло, вместо строки, содержащей макрос, показывается строка-заместитель с номером N, где N - индекс 1..35 или '1'..'9','A'..'Z'.

- Для того, чтобы строка-заместитель не показывалась как обычная строка, - она должна быть отключена, т. е.  начинаться с '-' или содержать макрос отключения '{-}';

- Если вы забудете отключить строку-заместитель, она будет отключена автоматически при воспроизведении родительской строки-события;

- Если строка-заместитель не указана – строка с наступившим событием не показывается

(например, «До Нового года осталось {R01.01.***+} {S01.12.****#31.12.**** 23:59:59}» - в течение декабря будет выводиться строка «До Нового года осталось…»).

- {Pdate time#N#B#A#W} – оставшееся до события время, где

- date - дата события в формате ДД.ММ.ГГГГ;

- дата может быть опущена, указано только время, что означает "каждый день в указанное время";

- любой компонент даты может быть заменен звездочкой '*', что означает "любой";

- **.01.2020 - "весь январь 2020 года";

- **.01.**** - "весь январь каждого года";

- 01.**.2020 - "каждое 1-е число месяца 2020-го года";

- 01.09.**** - "каждое 1-е сентября";

- **.**.2020 - "весь 2020-год, каждый день";

- time - время события в формате ЧЧ:ММ;

- если время не указано - означает 0:00;

- N - индекс строки (1..9,A..Z или 1..35) отображаемой ПОСЛЕ наступления события;

- B - количество секунд ДО наступления события, когда начинает отображаться строка;

- A - количество секунд ПОСЛЕ наступления события, когда отображается строка-заместитель;

- W - дни недели 1-пн..7-вс когда отображается бегущая строка.

Дата или время должны быть указаны обязательно, остальные элементы могут последовательно опускаться, тогда они будут иметь значения по умолчанию:

- нет строки заместителя, если опущены элементы #N#B#A#W;

- количество секунд ДО события - 60, если опущены элементы #B#A#W;

- количество секунд ПОСЛЕ события - 60, если опущены элементы #A#W;

- ограничения по дням недели - '1234567', если опущен элемент #W.

Стоит иметь ввиду, что строка, содержащая макрос {P}, не отображается регулярно как строки с прочими макросами.

Эта строка отображается только за #B секунд до наступления события, затем #A секунд ПОСЛЕ наступления события отображается строка-заместитель, если в макросе присутствует элемент #N и указываемая им строка не пустая.

Если указана конкретная дата и день недели, но указанная дата не является этим днем недели - строка отображаться не будет.

Для того, чтобы строка-заместитель не показывалась как обычная строка, не связанная с событием - она должна быть "отключена" - то есть - начинаться с '-' или иметь внутри макрос отключения '{-}'.

(например:

Строка D: «Подъем через {P7:00#E#60#60#12345}»

Строка E: «-Пора вставать!» - каждый будний день в 6:59 до 7:00 будет отображаться обратный отсчет до пробуждения, затем с 7:00 до 7:01 отображается надпись «Пора вставать!»

Строка D: «До Нового года осталось {P01.01.****#E#60#60}»

Строка E: «-С Новым годом!») - за минуту до наступления каждого Нового года начнет отображаться бегущая строка с обратным отсчетом, после чего с наступлением Нового года, пока бьют куранты, 1 минуту показывается бегущая строка «С Новым годом!»);

- {Sdate1 time1#date2 time2} – период отображения строки, где

- date1 - дата начала периода в формате ДД.ММ.ГГГГ

- time1 - время начала периода в формате ЧЧ:ММ:CC

- date2 - дата окончания периода в формате ДД.ММ.ГГГГ

- time2 - время окончания периода в формате ЧЧ:ММ:CC

- дата может быть опущена, указано только время, что означает "каждый день в указанное время"

- любой компонент даты может быть заменен звездочкой '*', что означает "любой"

- **.01.2020 - "весь январь 2020 года"

- **.01.**** - "весь январь каждого года"

- 01.**.2020 - "каждое 1-е число месяца 2020-го года"

- 01.09.**** - "каждое 1-е сентября"

- **.**.2020 - "весь 2020-год, каждый день"

- если указана только дата начала периода - датой окончания будет считаться конец указанного дня - та же дата, время 23:59:59;

- если указана только дата окончания периода - датой начала будет считаться начала указанного дня - та же дата, время 00:00:00;

- если время начала периода не указано - означает 00:00:00

- если время окончания периода не указано - означает 23:59:59;

- допускается указывать несколько макроcов {S} в строке для определения нескольких разрешенных диапазонов

(например, строка «С Рождеством!{S07.01.2022}»выводится один день 7 января 2022 года с 0:00 до 23:59;

«С днем Победы!{S09.05.**** 09:00#09.05.**** 21:00}» - каждый год 9 мая с 9:00 до 21:00;

«Ура, каникулы! {S01.01.****#12.01.****} {S01.04.****#08.04.****}» - каждый год в период с 1 по 12 января и с 1 по 8 апреля;

«С днем рождения!{S12.04.****}{S26.10.****}{S16.11.****} - каждый год 12 апреля, 26 октября и 16 ноября).

- {IP} – вывод IP-адреса матрицы;

- {SSID} – вывод имени сети/точки доступа;

- {VER} – вывод версии прошивки

(например, «Имя сети: {SSID}, IP-адрес: {IP}, версия: {VER}» - будет выведена строка «Имя сети: PanelAP, IP-адрес: 192.168.4.1, версия: WiFiPanel v.1.12.2022.11.28»)

Настройки часов

- Галочка «Синхронизация NTP» - включает и выключает синхронизацию времени через Интернет;

- Кнопка «Установить текущее» - запуск синхронизации времени (при работе в режиме точки доступа матрица синхронизирует текущее время с мобильным устройством);

- Поле «Сервер NTP» – адрес сервера, с которого запрашивается время;

- Поле «Синх. каждые» - здесь задается частота синхронизации времени;

- Поле «Часовой пояс» - здесь необходимо ввести правильный часовой пояс для отображения верного времени (кнопка «Установить» сохраняет введенные значения);

- Галочки «Размер часов» - выбор размера часов (авто/малые/большие);

- Галочка «Показывать температуру в часах» - включение и выключение отображения температуры в эффекте «Часы»;

- Галочка «Показывать дату в часах» - включение и выключение отображения даты с заданной периодичностью (кнопка «Установить» сохраняет введенные значения);

- Галочка «Часы поверх эффектов» - включает и отключает отображение часов поверх эффектов (если в параметрах некоторых эффектов разрешено отображение часов, после снятия этой галочки часы не будут отображаться нигде);

- Галочки «Ориентация» - выбор направления часов;

- Галочки «Цвет часов» - выбор цвета цифр часов;

- «Цвет ночных часов» - выбор цвета для часов, отображаемых ночью (если запустить ночные часы по расписанию в режимах по времени или из раздела «Быстрые режимы);

- Ползунок «Скорость» - можно задать скорость перемещения часов по матрице.

Настройки будильника

Для каждого из выбранных дней в назначенное время запускается рассветный эффект, далее включается эффект «Свет» на максимальной яркости. Длительность рассветного эффекта и длительность будильника также можно задать самостоятельно.

Режимы по времени

Матрица поддерживает 6 режимов, зависящих от времени.

Каждый режим может реализовывать одну из следующих функций:

- Нет действия;

- Выключить матрицу;

- Ночные часы

- Демо режим

- Запуск одного из выбранных эффектов

Первые 4 режима предназначены для активации в заданное пользователем время, время для рассвета и заката назначается автоматически при получении сведений о погоде.

Приложение WiFi Panel Player

В приложении WiFi Panel Player поддерживается отправка картинок на матрицу из галереи телефона, рисование, запуск встроенных мини-игр.

Загрузка картинки

- С помощью кнопки «Выбрать» необходимо открыть желаемое изображение из галереи мобильного устройства. Приложение попытается адаптировать его под размеры матрицы, после чего отобразит в поле изображения внизу;

- С помощью кнопки «Отправить» загружаем открытое изображение на матрицу.

Рисование

На вкладке «Рисование» можно создавать собственные картинки по клеточкам. Для этого есть несколько инструментов:

- «Цветовая палитра» (в ней можно выбирать необходимые цвета);

- «Загрузка сохраненного изображения на холст»;

- «Пипетка» (выбор цвета из заданной точки);

- «Кисть» (рисование выбранным цветом);

- «Ластик» (удаление ненужных клеток);

- «Ведро» (заливка холста выбранным цветом);

- «Очистка холста»;

- «Обновление изображения на матрице»;

- Галочки «Отражать» (горизонталь, вертикаль, диагональ) – клеточки закрашиваются соответственно одновременно слева и справа, сверху и снизу, с противоположных сторон по диагонали относительно центра;

- Список «Открыть» (в нем будут отображаться все сохраненные изображения);

- Текстовое поле «Сохранить» (в него необходимо вводить название сохраняемого изображения);

- Кнопка «Открыть» (подготавливает выбранное в списке изображение к загрузке);

- Кнопка «Удалить» (удаляет сохраненное изображение);

- Кнопка «Сохранить» (сохраняет нарисованное изображение с заданным именем в памяти).

В верхней части экрана также имеется ползунок «Яркость». (стоит иметь в виду, что на малых яркостях некоторые цвета могут отображаться некорректно, поэтому предпочтительно использовать наиболее яркие оттенки) и кнопки «+» и «-», с помощью которых можно увеличивать и уменьшать изображение.

Если загрузить изображение с мобильного устройства и затем перейти на вкладку «Рисование», это изображение можно будет сохранить во внутренней памяти. Для этого необходимо нажать на кнопку «Обновление изображения на матрице», ввести название изображения в поле «Сохранить» и нажать на кнопку «Сохранить».

Для загрузки изображения из внутренней памяти необходимо выбрать желаемое изображение из списка, нажать на кнопку «Открыть» и нажать на кнопку «Загрузка сохраненного изображения на холст».

Игры

На вкладке «Игры» доступно 6 мини-игр:

- Тетрис

- Лабиринт

- Змейка

- Арканоид

- Runner

- Flappy Bird

- Выбор игры осуществляется при нажатии на одну из пиктограмм.

- Ползунком «Яркость» можно отрегулировать яркость отображаемой игры.

- Ползунок «Скорость» задает скорость игры;

- Ползунок «Скорость кнопок» задает отзывчивость управления;

На выбор доступно 3 варианта управления:

- Нажатие на кнопки со стрелками;

- Свайп по квадратной области со стрелками;

- Использование встроенного гироскопического датчика (для этого необходимо зажать кнопку с изображением стрелок в шестиугольнике и наклонять мобильное устройство в разные стороны).

Переключение между режимом кнопок со стрелками и свайпом осуществляется путем нажатия на кнопку «Нажимайте кнопки управления»/«Используйте свайп».