Инструкция пользователя

WiFi Panel

Содержание

| Комплект Функциональные возможности | 3 |
| --- | --- |
| Список доступных визуальных эффектов | 5 |
| Подключение матрицы и подготовка к работе | 8 |
| Приложение WiFi Panel Setup Первичная настройка матрицы | 11 |
| Приложение WiFi Panel Матрица | 14 |
| Эффекты | 16 |
| Текстовые строки | 18 |
| Макросы | 20 |
| Настройки часов | 27 |
| Настройки будильника | 29 |
| Режимы по времени | 30 |
| Приложение WiFi Panel Player Загрузка картинки | 31 |
| Рисование | 32 |
| Игры | 34 |

Комплект

- ___ нити по ___ светодиодов;

- Кабель для подключения нитей;

- Микроконтроллер;

- Блок питания напряжением 5 вольт и номинальным током __ ампер;

- Инструкция пользователя.

Функциональные возможности

- Взаимодействие с устройством посредством мобильных приложений по WiFi;

- Более 80 визуальных анимированных эффектов;

- Получение текущей даты и времени через Интернет или с мобильного устройства;

- Получение текущей информации о погоде через Интернет (с сервисов «Яндекс.Погода» или «OpenWeatherMap»);

- Возможность создания 36 текстовых строк;

- Поддержка в бегущих строках различных макросов (специальных управляющих последовательностей):

- Вывод текущей даты в разных форматах;

- Вывод текущего времени в разных форматах;

- Вывод текущей погоды (Ясно/Переменная облачность/Пасмурно и т. п.) и температуры воздуха;

- Вывод оставшегося времени до наступления события («До Нового года осталось 5 дней 12 часов» и после наступления события – вывод специального текста, например: «С Новым годом!»);

- Вывод текстовой строки по расписанию (например, каждый день с 7 до 11 часов утра – «С добрым утром!», с 0:00 1 декабря по 23:59 31 декабря – «До Нового года осталось…», 1 числа каждого месяца – «Начинается новый месяц» и т. п.);

- Задание цвета текста (в одной строке можно использовать сразу несколько цветов);

- Задание цвета или назначение определенного эффекта в качестве фона; если эффект имеет несколько вариантов, можно указать и его, иначе вариант будет выбран произвольно (например, «До Нового года осталось…» поверх эффекта «Снег», фраза «С Рождеством Христовым» совместно с эффектом «Свеча», «С Днем Победы» совместно с вариантом «Гвардейская лента» эффекта «Узоры», вывод текущей погоды на черном фоне и т. п.);

- Вывод строки указанное количество секунд;

- Вывод строки указанное количество раз;

- Вывод имени сети/точки доступа;

- Вывод IP–адреса матрицы;

- Вывод версии прошивки.

- Настройка скорости и вариантов отображения для каждого эффекта;

- Поддержка эффектов анимации, сохраненных на SD карту;

- Работа, как в локальной сети, так и в режиме точки доступа;

- Быстрое включение популярных режимов из приложения;

- Четыре программируемых по времени режима, позволяющие, например, настроить автоматическое выключение панели в ночное время и автоматическое включение панели вечером в назначенное время;

- Два специальных режима времени – «Рассвет» и «Закат». Время рассвета и заката на текущий день берется при получении текущих сведений о погоде;

- Настройка размеров матрицы, способа ее подключения и порядка цветов в гирлянде (в приложении «WiFi Panel Setup»);

- Синхронизация эффектов между устройствами. Может быть создано до 10 групп устройств, количество устройств в группе – не ограничено (в приложении «WiFi Panel Setup»);

- 6 интерактивных игр: Лабиринт, Змейка, Тетрис, Арканоид, Flappy Bird, Runner (управление в приложении «WiFi Panel Player»), работающих, в том числе, как самостоятельные эффекты в режиме автоматической игры;

- Рисование пиксельных картинок (в приложении «WiFi Panel Player»);

- Сохранение нарисованных картинок (в приложении «WiFi Panel Player»);

- Загрузка сохраненных картинок для редактирования и вывода на матрицу (в приложении «WiFi Panel Player»);

- Отправка готовых изображений на матрицу (в приложении WiFi Panel Player).

Список доступных визуальных эффектов

- Часы (время/дата/температура по данным с погодного сервиса)

- Свет (заливка панели выбранным цветом)

- Снег

- Кубик

- Радуга (4 варианта эффекта, случайный выбор)

- Пейнтбол (разбивка на сегменты для широких матриц)

- Огонь

- Matrix

- Шарики

- Метеоры

- Конфетти

- Переливы (59 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Дизайн

- Контакт (2 варианта эффекта, случайный выбор)

- Звезды (4 варианта эффекта, случайный выбор)

- Штора (4 варианта эффекта)

- Цвета (плавная смена цвета)

- Светлячки

- Палитра (разбивка на сегменты для широких матриц)

- Циклон (разбивка на сегменты для широких матриц)

- Хаос

- Сияние

- Тени (меняющийся теневой рисунок на матрице)

- Лабиринт (автоигра в деморежиме)

- Змейка (автоигра в деморежиме)

- Тетрис (автоигра в деморежиме)

- Арканоид (автоигра в деморежиме)

- Flappy Bird (автоигра в деморежиме)

- Runner (автоигра в деморежиме)

- Одеяло

- Спектр (имитация индикатора звукового сигнала)

- Синус (2 варианта эффекта, случайный выбор, 55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Узор

- Дождь

- Камин

- Стрелки (5 вариантов эффекта, случайный выбор)

- Погода (отображение текущей погоды или слайдшоу)

- Жизнь (автоигра на развитие популяции)

- Узоры (34 варианта, случайный выбор, автопереключение)

- Sinus (синусоиды с произвольными параметрами)

- Попкорн (55 вариантов палитры, автопереключение)

- ДНК

- Прыжки (2 варианта эффекта, случайный выбор, 55 вариантов палитры)

- Спирали (54 варианта палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Ветер (55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Nexus (2 варианта эффекта, случайный выбор)

- Cинycoид (8 вариантов эффекта, случайный выбор, автопереключение)

- Питон (60 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Kyб2D (55 вариантов палитры)

- Quantum (55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Фeя

- Kaпли

- Ocциллятop (55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Kипeниe (55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Дpaжe

- Boлны (4 варианта эффекта, случайный выбор, автопереключение, 55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Круг (55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Пикacco (3 варианта эффекта, случайный выбор)

- Люмeньep (55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Шapы (55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Море

- Дым (2 варианта эффекта, случайный выбор)

- Пyльc (8 вариантов эффекта, случайный выбор, автопереключение)

- Boда (60 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Bиxpи (55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Koмeты (5 вариантов эффекта, случайный выбор)

- Paдyжный змeй

- Паук (55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Фонтан

- Аврора

- Часы с циферблатом (2 варианта эффекта, случайный выбор)

- Салют (3 варианта эффекта, случайный выбор)

- Треки

- Краски (3 варианта эффекта, случайный выбор)

- Свеча

- Рубик

- Кудри

- Лотос

- Елка (направление снега, движение елок)

- Песок

- Лента

- Stars (выбор количества лучей, 55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Лампа (2 варианта эффекта, случайный выбор; для 1 варианта эффекта 55 вариантов палитры, автопереключение)

- Koдoвый зaмoк (55 вариантов палитры, случайный выбор, автопереключение)

- Серпантин

- Tixy Land (26 вариантов, случайный выбор, автопереключение)

- Анимация (4 варианта эффекта, случайный выбор)

- Утро (плавно разгорающийся рассветный эффект)

- SD-карта (воспроизведение эффектов с SD-карты)

Подключение матрицы и подготовка к работе

  - Подключите компоненты матрицы согласно схеме:

  - Подключите блок питания к контроллеру.

  - Подключите блок питания к сети.

- Не используйте блоки питания с рабочим напряжением выше 5 вольт! Это может привести к выходу контроллера и самой матрицы из строя!

- Для надежной работы, особенно в режимах с полной заливкой на больших яркостях, требуется блок питания с номинальным током не менее 6–8 ампер!

- Скачайте приложения для управления матрицей на мобильное устройство:

- WiFi Panel Setup: https://github.com/frol–aleksan/GyverPanelWiFi/raw/master/Android/AppInventor/PanelSetupWiFi.apk

- WiFi Panel: https://github.com/frol–aleksan/GyverPanelWiFi/raw/master/Android/AppInventor/GyverPanelWiFi.apk

- WiFi Panel Player: https://github.com/frol–aleksan/GyverPanelWiFi/raw/master/Android/AppInventor/GyverPlayerWiFi.apk

Примечания:

- Если матрица включается впервые, либо никогда не подключалась к WiFi-сетям, сразу же будет создана точка доступа (имя PanelAP, адрес 192.168.4.1, пароль 12341234).

- Если матрица ранее подключалась к WiFi-сети, то она будет совершать попытки подключения к данной сети.

- В случае успешного подключения к сети матрица синхронизирует дату и время, получит сведения о погоде и запустит произвольный эффект.

- В случае невозможности подключения к сети через 1 минуту будет создана точка доступа (имя PanelAP, адрес 192.168.4.1, пароль 12341234).

- Во время совершения попыток подключения к WiFi-сети на матрицу никакие эффекты не выводятся.

- При установке приложений для управления матрицей необходимо активировать установку приложений из недоверенных источников в настройках мобильного устройства.

Приложение WiFi Panel Setup

Первичная настройка матрицы

- Если матрица включается впервые, либо никогда не подключалась к WiFi-сетям, подключитесь к сети PanelAP (пароль 12341234) в разделе WiFi в настройках телефона;

- Запустите приложение WiFi Panel Setup;

- Нажмите на кнопку «Подключить»;

- На вкладке «Матрица» укажите порядок цветов, размеры, угол подключения и направление, нажмите «Сохранить», при этом матрица будет перезагружена с новыми параметрами;

- На вкладке «Настройки подключения» введите имя WiFi-сети, к которой будет подключена матрица, и пароль от этой сети, в поле «Текущий IP» введите IP-адрес матрицы. Он должен быть выбран из диапазона адресов Вашей подсети. Подсеть можно узнать из инструкции к роутеру, с наклейки на его задней крышке, в его настройках или в свойствах сетевого подключения на мобильном устройстве или на компьютере. Например, это может быть 192.168.0.254, если роутер имеет адрес 192.168.0.1, или 192.168.1.254, если адрес роутера 192.168.1.1. В одной подсети может быть до 254 устройств, включая сам роутер (от X.Y.Z.1 до X.Y.Z.254), адреса устройств не должны повторяться.

- Нажмите «Сохранить», при этом матрица будет перезагружена и в случае успешного подключения к сети отобразит указанный в настройках адрес в бегущей строке;

- Если матрица уже подключалась к WiFi-сети, необходимо добавить соответствующее подключение в приложении. Для этого нажмите на кнопку «Добавить», введите имя устройства (например, «Матрица на окне») и укажите IP-адрес, который был задан ранее. Сохраните подключение, нажав на кнопку «». Рекомендуем записать IP-адрес на бумаге и вложить в корпус контроллера матрицы, чтобы ничего не забыть и не перепутать.

Данный пункт необходимо выполнить во всех приложениях.

Приложение WiFi Panel

В приложении имеется 7 вкладок:

- Соединение (см. выше)

- Матрица

- Эффекты

- Бегущая строка

- Настройки часов

- Настройки будильника

- Режимы по времени

Матрица

- Ползунок «Яркость» управляет яркостью свечения матрицы;

- Активированная галочка «Автоматическое управление» означает, что эффекты будут переключаться автоматически;

- Галочка «Случайный порядок» означает, что эффекты будут переключаться произвольно;

- Кнопки «Пред» и «След» включают предыдущий и следующий эффекты из списка соответственно;

- Поле «Время режима» – здесь указывается, через какое время будет происходить смена эффектов;

- Поле «Авторежим» – здесь указывается, через какое время начнется автоматическая смена эффектов;

- Кнопки «Установить» – сохранение соответствующих параметров;

- Кнопка «Проверка порядка цветов» – запуск специального режима, при котором три верхних ряда на матрице загораются красным, зеленым и синим цветом для проверки правильности вывода цветов на матрице;

- Быстрые режимы – соответственно включение/выключение матрицы, запуск эффектов «Свет», «Огонь», «Matrix», «Ночные часы» (однотонные часы на минимальной яркости), «Пейнтбол», «Радуга», «Светлячки», «Палитра» («Лоскутное одеяло»), переход к настройкам будильника;

- Лимит по току – ограничение энергопотребления матрицы;

- Галочки «Получение погоды» – здесь выбираем один из трех вариантов: «Выключено», «Yandex», «OpenWeatherMap»;

- Поле «Код региона» – для корректного отображения погоды в него необходимо ввести код соответствующего города/региона;

- «Интервал обновления» – здесь указывается, через какое время будет происходить обновление данных о погоде.

Примечания:

- Если цвета рядов в тестовом режиме не соответствуют порядку «красный, зеленый, синий», необходимо выбрать подходящий порядок цветов в приложении «WiFi Panel Setup».

- Для выхода из режима проверки порядка цветов выберите любой доступный эффект из списка на вкладке «Эффекты», не забудьте установить галочку «Автоматическое управление».

Эффекты

Здесь можно выбирать и настраивать все имеющиеся визуальные эффекты.

Эффекты выбираются из списка, при выборе эффекта сразу же начинается его демонстрация с установленными для него параметрами.

Каждый эффект имеет определенный набор параметров, которые в зависимости от конкретного эффекта могут отличаться. Рассмотрим все имеющиеся параметры:

- Общий для всех эффектов параметр «Использовать в деморежиме» – влияет на то, будет ли данный эффект использован при автоматической смене режимов, или нет;

- «Использовать бегущую строку поверх эффекта» – разрешает или запрещает отображение текстовых строк совместно с данным эффектом;

- «Использовать часы поверх эффекта» – разрешает или запрещает отображение часов совместно с данным эффектом;

- Ползунок «Контрастность» – контраст эффекта, в эффекте «Вода» задает количество струй;

- Ползунок «Скорость» – скорость визуального эффекта;

- Ползунок «Вариант» (параметр «Вариант №1») – управление параметром эффекта (размеры, количество объектов, цвета и т. п.);

- Список «Вариант» (параметр «Вариант №2») – здесь можно выбрать вид эффекта (если выбран случайный вариант, при каждом новом вызове будет выбран произвольный вариант эффекта из списка, иначе будет включаться только выбранный вариант);

- Галочка – альтернативная реализация параметра Вариант №2, используется для разделения матрицы на сегменты (работает только на широких матрицах), в эффекте «Елка» запускает движение елок.

Примечания:

- Если вывод текстовых строк не будет разрешен ни для одного из доступных эффектов, текстовые строки не будут отображаться вообще.

- Если разрешить использование бегущих строк поверх некоторых эффектов, текст будет выводиться только совместно с этими эффектами.

- Некоторые эффекты не допускают вывод текстовых строк, но при необходимости данные эффекты можно использовать в качестве фона для текстовой строки, указав номер соответствующего эффекта в макросе (см. далее).

Текстовые строки

Матрица поддерживает создание и вывод до 36 текстовых строк включительно.

- Галочка «Текст поверх эффектов» – включает и выключает отображение текстовых строк;

- Поле «Интервал» – здесь задается время, через которое будут выводиться текстовые строки (кнопка «Установить» сохраняет значение);

- Цвет текста – здесь может быть задан цвет текстовых строк:

- «Одноцветный» (нажав на кнопку «Цвет», можно задать желаемый цвет; по умолчанию цвет строк белый);

- «Радуга» (цвет символов меняется по мере прокрутки строки);

- «Каждая буква свой цвет» (каждая буква строки имеет свой цвет, но не меняет его, как если бы был выбран вариант «Радуга»);

- Ползунок «Скорость» задает скорость прокрутки строк;

- Кнопки 0…9, A…Z нужны для выбора необходимой строки, при этом в поле ниже будет выведен текст соответствующей строки;

- Кнопка «?» – вызов справки по макросам и формату строк;

- Кнопка «Сохранить» сохраняет редактируемую строку;

- Кнопка «Просмотр» выводит редактируемую строку на матрицу;

- Кнопка «Цвет фона» задает цвет фона, поверх которого будет отображаться строка;

- Кнопка «Цвет текста» задает цвет текста строки;

- Кнопка «Выбор эффекта» задает желаемый эффект в качестве фона, поверх которого будет отображаться строка;

- Кнопка «Время» вставляет в строку текущее время;

- Кнопка «R» – вывод оставшегося до события времени;

- Кнопка «Повтор раз» – повтор строки количество раз, заданное в соседнем текстовом поле;

- Кнопка «Повтор сек» – вывод строки в течение заданного количества секунд в соседнем текстовом поле;

- Кнопка «P» – оставшееся до события время;

- Кнопка «№» – вставить номер строки;

- Кнопка «Формат даты/времени» – вставляет дату/время в различных форматах;

- Кнопка «Погода» – вставляет текущую погоду и температуру воздуха;

- Кнопка «{–}» – отключает строку для отображения;

- Кнопка «S» – вывод строки по расписанию;

- Кнопка «{IP}» – вывод IP–адреса матрицы;

- Кнопка «{VER}» – вывод версии прошивки матрицы;

- Кнопка «{SSID}» – вывод имени сети/точки доступа.

Макросы

- {–} в любом месте строки означает, что строка отключена, аналогично '–' в начале строки.

- {#n} в любом месте строки означает, что после отображения этой строки будет немедленно отображена строка с номером n, где n – 1..35 или '1'..'9','A'..'Z'.

- {Bc} – отображать строку на однотонном фоне. Цвет фона 'c' – задается в формате #RRGGBB, где RR, GG и BB принимают значения от 00 до FF (0-255).

Например, для черного цвета макрос будет иметь вид {B#000000} – задайте его, если требуется скрыть выводимый эффект.

- {Exx} – строка отображается на фоне эффекта XX, где XX – номер эффекта. Эффект не меняется, пока строка не будет полностью отображена.

Например, «С Новым годом!{E2}» (строка «С Новым годом» будет выведена совместно с эффектом «Снег»).

- {Exx-n} – строка отображается на фоне эффекта XX, вариант n, где XX – номер эффекта, n – номер варианта.

Например, «С Днем Победы!{E38-19}» (строка «С Днем Победы!» будет выведена поверх эффекта «Узоры» с вариантом «Гвардейская лента»).

Если фоновый эффект имеет несколько доступных вариантов, но при этом не указан определенный номер варианта, выбирается произвольный вариант.

- {Ts} – отображать строку указанное количество секунд s.

Например, «{T30}С Новым годом!» (строка «С новым Годом!» будет повторяться в течение 30 секунд).

- {Nx} – отображать строку указанное количество (x) раз подряд.

Например, «{N3}C Новым годом!» (строка «С Новым годом!» будет повторяться 3 раза).

- {Cc} – отображать строку указанным цветом. Цвет 'c' задается в формате #RRGGBB, где RR, GG и BB принимают значения от 00 до FF (0-255), за исключением специальных значений цветов.

- Если в строке указан только один макрос цвета текста, расположенный в самом начале или в самом конце строки – вся строка выводится указанным цветом.

Например, «{C#0000FF}C Новым годом!» (будет выведена строка «С Новым годом!» синего цвета).

- Если в строке содержится несколько макросов определения цвета или макрос задан посередине строки, строка выводится указанными цветами:

- от начала строки до первого макроса цвета – глобальным значением цвета, заданным в настройках бегущей строки.

Например, «С {C#FF0000}Новым годом!» («С» будет иметь глобальный цвет, «Новым годом!» – красный).

- от позиции макроса цвета до следующего макроса цвета или до конца строки – цветом, определенным в макросе.

Например, «{C#FF0000} С {C#00FF00} Новым {C#0000FF} годом!» («С» – красный, «Новым» – зеленый, «годом!» – синий).

Специальные значения цветов:

- #000001 – радужные буквы вдоль текста;

- #000002 – каждая буква отдельным цветом.

- {D} – отображать часы вида ЧЧ:MM, например, «Сейчас {D}» (будет выведена строка «Сейчас 11:55»);

- {D:f} – отображать дату и время в указанном формате f, где f может содержать в себе:

- d или D – день в диапазоне от 1 до 31.

- dd или DD – день в диапазоне от 01 до 31.

- ddd или DDD – сокращенное название дня недели (пон – вск).

- dddd или DDDD – полное название дня недели (понедельник – воскресенье).

- М – месяц от 1 до 12.

- ММ – месяц от 01 до 12.

- МММ – сокращенное название месяца (янв – дек).

- MMMM – месяц прописью (января – декабря).

- MMMMM – месяц прописью в именительном падеже (январь – декабрь).

- y или Y – год от 0 до 99.

- yy или YY – год от 00 до 99.

- yyyy или YYYY – год в виде четырехзначного числа.

- yyy+ или YYY+ – следующий год.

- h – час в 12–часовом формате от 1 до 12.

- hh – час в 12–часовом формате от 01 до 12.

- H – час в 24–часовом формате от 0 до 23.

- HH – час в 24–часовом формате от 00 до 23.

- m – минуты от 0 до 59.

- mm – минуты от 00 до 59.

- s или S – секунды от 0 до 59.

- ss или SS – секунды от 00 до 59.

- t или T – первый символ указателя am/pm или AM/PM.

- tt или TT – указатель am/pm или AM/PM.

Например, «Сейчас {D:DDDD DD MMMM YYYY} года, {D:HH:MM}» (будет выведена строка «Сейчас суббота 31 декабря 2022 года, 12:00»).

«С наступающим YYY+ годом!» (в 2023 году будет выведена строка «С наступающим 2024 годом!»).

- {WS} – вставка в строку текущего состояния погоды (ясно, пасмурно, дождь и т.п.).

- {WT} – вставка в строку текущей температуры.

При нажатии на кнопку «Погода» эти два макроса вставляются в паре ({WS}{WT}), но их можно использовать вместе и по отдельности.

Например, «В Пятигорске {WS}, {WT}°C» (будет выведена строка «В Пятигорске ясно, +5°C»).

- {Rdate time#N} оставшееся до события время, где:

- date – дата события в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В дате допускается использовать следующие заменители:

- День '**' – означает любой день;

- Месяц '**' – означает любой месяц;

- Год '****' – означает текущий год;

- Год '***+' – означает следующий год.

- time – время события в формате ЧЧ:ММ:CC.

- Время может быть опущено, тогда принимается 00:00:00 N – номер строки (1..9,A..Z или 1..35) отображаемой после наступления события.

- Если N не указана – после наступления события строка отображаться не будет.

- При использовании в качестве заменителя года значения '****' или '***+' (например, «До Нового года осталось {R01.01.***+#N}») стоит иметь в виду, что строка '#N' никогда не будет показана, поскольку при наступлении даты события год сменится, и будет выводиться текст «До Нового года осталось 365 дней».

- Чтобы избежать такого развития событий, рекомендуется макрос {R} использовать совместно с макросом {S}, ограничивающим период вывода строки.

- Время, оставшееся до наступления события, показывается в соответствии с правилами:

- осталось более 7 дней – 'XX дней'

- осталось 7 дней и менее – 'XX дней XX часов'

- осталось менее 1 дня – 'XX часов XX минут'

- осталось менее 1 часа – 'XX минут'

- осталось менее 1 минуты – 'XX секунд'

- Если событие уже прошло, вместо строки, содержащей макрос, показывается строка–заместитель с номером N, где N – индекс 1..35 или '1'..'9','A'..'Z'.

- Для того, чтобы строка–заместитель не показывалась как обычная строка, она должна быть отключена, т. е. начинаться с '-' или содержать макрос отключения '{-}';

- Если вы забудете отключить строку-заместитель, она будет отключена автоматически при воспроизведении родительской строки-события;

- Если строка-заместитель не указана, строка с событием не показывается.

Например, «До Нового года осталось {R01.01.***+} {S01.12.****#31.12.****}» (с 1 по 31 декабря будет выводиться строка «До Нового года осталось ___ дней/часов/минут/секунд»).

- {Pdate time#N#B#A#W} – оставшееся до события время, где

- date – дата события в формате ДД.ММ.ГГГГ.

- дата может быть опущена, указано только время, что означает "каждый день в указанное время".

- любой компонент даты может быть заменен звездочкой '*', что означает "любой":

- **.01.2020 – "весь январь 2020 года";

- **.01.**** – "весь январь каждого года";

- 01.**.2020 – "каждое 1 число месяца 2020 года";

- 01.09.**** – "каждое 1 сентября";

- **.**.2020 – "весь 2020 год, каждый день";

- time – время события в формате ЧЧ:ММ;

- если время не указано – означает 0:00;

- N – номер строки (1..9, A..Z или 1..35), отображаемой ПОСЛЕ наступления события;

- B – количество секунд ДО наступления события, когда начинает отображаться строка;

- A – количество секунд ПОСЛЕ наступления события, когда отображается строка-заместитель;

- W – дни недели (1 – понедельник...7 – воскресенье), когда будет отображаться бегущая строка.

Дата или время должны быть указаны обязательно, остальные элементы могут последовательно опускаться, тогда они будут иметь значения по умолчанию:

- нет строки-заместителя, если опущены элементы #N#B#A#W;

- количество секунд ДО события – 60, если опущены элементы #B#A#W;

- количество секунд ПОСЛЕ события – 60, если опущены элементы #A#W;

- ограничения по дням недели – '1234567', если опущен элемент #W.

Стоит иметь в виду, что строка, содержащая макрос {P}, не отображается регулярно, как строки с прочими макросами.

Эта строка отображается только за #B секунд до наступления события, затем #A секунд ПОСЛЕ наступления события отображается строка-заместитель, если в макросе присутствует элемент #N и указываемая им строка не пустая.

Если указана конкретная дата и день недели, но указанная дата не является этим днем недели – строка отображаться не будет.

Для того, чтобы строка–заместитель не показывалась как обычная строка, не связанная с событием, она должна быть отключена – т. е. начинаться с '–' или содержать макрос '{-}'. Рассмотрим несколько примеров:

Строка D: «Подъем через {P7:00#E#60#60#12345}»,

Строка E: «-Пора вставать!» (каждый день с понедельника по пятницу в 6:59 до 7:00 будет отображаться обратный отсчет до пробуждения, затем с 7:00 до 7:01 отображается надпись «Пора вставать!»)

Строка D: «До Нового года осталось {P01.01.****#E#60#60}»

Строка E: «-С Новым годом!»  (за минуту до наступления Нового года начнет отображаться бегущая строка с обратным отсчетом, после чего, пока бьют куранты, в течение 1 минуты показывается бегущая строка «С Новым годом!»);

Строка 7: «{P31.12.**** 23:55#8#0#60}»,

Строка 8: «-На часах двенадцать без пяти, Новый год уже, наверное, в пути...» (каждый год 31 декабря в 23:54 отрабатывает строка 7, но поскольку таймер отсчета задан как равный нулю, в 23:55 сразу же запускается строка 8);

- {Sdate1 time1#date2 time2} – вывод строки по расписанию, где

- date1 – дата начала периода в формате ДД.ММ.ГГГГ

- time1 – время начала периода в формате ЧЧ:ММ:CC

- date2 – дата окончания периода в формате ДД.ММ.ГГГГ

- time2 – время окончания периода в формате ЧЧ:ММ:CC

- дата может быть опущена, указано только время, что означает "каждый день в указанное время";

- любой компонент даты может быть заменен звездочкой '*', что означает "любой":

- **.01.2020 – "весь январь 2020 года";

- **.01.**** – "весь январь каждого года";

- 01.**.2020 – "каждое 1 число месяца 2020–го года";

- 01.09.**** – "каждое 1 сентября";

- **.**.2020 – "весь 2020 год, каждый день";

- если указана только дата начала периода – датой окончания будет считаться конец указанного дня – та же дата, время 23:59:59;

- если указана только дата окончания периода – датой начала будет считаться начала указанного дня – та же дата, время 00:00:00;

- если время начала периода не указано – означает 00:00:00

- если время окончания периода не указано – означает 23:59:59;

- допускается указывать несколько макросов {S} в строке для определения нескольких разрешенных диапазонов

Примеры:

Строка «С Рождеством!{S07.01.2022}» выводится один день 7 января 2022 года с 0:00 до 23:59;

Строка «С днем Победы!{S09.05.**** 09:00#09.05.**** 21:00}» – каждый год 9 мая с 9:00 до 21:00;

Строка «Ура, каникулы! {S01.01.****#12.01.****} {S01.04.****#08.04.****}» – каждый год в период с 1 по 12 января и с 1 по 8 апреля;

Строка «С днем рождения! {S12.04.****} {S26.10.****} {S16.11.****} – каждый год 12 апреля, 26 октября и 16 ноября;

Строка «{S01.**.****} Вот и наступил {D:MMMMM}» – каждого 1 числа будет выводиться строка «Вот и наступил январь...декабрь»;

- {IP} – вывод IP–адреса матрицы;

- {SSID} – вывод имени сети/точки доступа;

- {VER} – вывод версии прошивки

Например, «Имя сети: {SSID}, IP-адрес: {IP}, версия: {VER}» (будет выведена строка «Имя сети: PanelAP, IP–адрес: 192.168.4.1, версия: WiFiPanel v.1.12.2023.12.01»)

Настройки часов

- Галочка «Синхронизация NTP» – включает и выключает синхронизацию времени через Интернет;

- Кнопка «Установить текущее» – запуск синхронизации времени (при работе в режиме точки доступа матрица синхронизирует текущее время с мобильным устройством);

- Поле «Сервер NTP» – адрес сервера, с которого запрашивается время;

- Поле «Синх. каждые» – здесь задается частота синхронизации времени;

- Поле «Часовой пояс» – здесь необходимо ввести правильный часовой пояс для корректного отображения времени (кнопка «Установить» сохраняет введенные значения);

- Галочки «Размер часов» – выбор размера часов (авто/малые/большие);

- Галочка «Показывать температуру в часах» – включение и выключение отображения температуры в эффекте «Часы»;

- Галочка «Показывать дату в часах» – включение и выключение отображения даты с заданной периодичностью (кнопка «Установить» сохраняет введенные значения);

- Галочка «Часы поверх эффектов» – включает и отключает отображение часов поверх эффектов (если в параметрах некоторых эффектов разрешено отображение часов, после снятия этой галочки часы не будут отображаться нигде);

- Галочки «Ориентация» – выбор направления часов;

- Галочки «Цвет часов» – выбор цвета цифр часов;

- «Цвет ночных часов» – выбор цвета для часов, отображаемых ночью (если запустить ночные часы в режимах по времени или из раздела «Быстрые режимы);

- Ползунок «Скорость» – можно задать скорость перемещения часов по матрице.

Настройки будильника

Для каждого из выбранных дней в назначенное время запускается рассветный эффект, далее включается эффект «Свет» на максимальной яркости. Длительность рассветного эффекта и длительность будильника также можно задать самостоятельно.

Режимы по времени

Матрица поддерживает 6 режимов, зависящих от времени.

Каждый режим может реализовывать одну из следующих функций:

- Нет действия;

- Выключить матрицу;

- Ночные часы

- Демо режим

- Запуск одного из выбранных эффектов

Первые 4 режима предназначены для активации в заданное пользователем время, время для рассвета и заката назначается автоматически при получении сведений о погоде.

Приложение WiFi Panel Player

В приложении WiFi Panel Player поддерживается отправка картинок на матрицу из галереи мобильного устройства, рисование, запуск встроенных мини–игр.

Загрузка картинки

- С помощью кнопки «Выбрать» необходимо открыть желаемое изображение из галереи мобильного устройства. Приложение попытается адаптировать его под размеры матрицы, после чего отобразит в поле изображения внизу;

- С помощью кнопки «Отправить» загружаем открытое изображение на матрицу.

Рисование

На вкладке «Рисование» можно создавать собственные картинки по клеточкам. Для этого есть несколько инструментов:

- «Цветовая палитра» (в ней можно выбирать необходимые цвета);

- «Загрузка сохраненного изображения на холст»;

- «Пипетка» (выбор цвета из заданной точки);

- «Кисть» (рисование выбранным цветом);

- «Ластик» (удаление ненужных клеток);

- «Ведро» (заливка холста выбранным цветом);

- «Очистка холста»;

- «Обновление изображения на матрице»;

- Галочки «Отражать» (горизонталь, вертикаль, диагональ) – клеточки закрашиваются соответственно одновременно слева и справа, сверху и снизу, с противоположных сторон по диагонали относительно центра;

- Список «Открыть» (в нем будут отображаться все сохраненные изображения);

- Текстовое поле «Сохранить» (в него необходимо вводить название сохраняемого изображения);

- Кнопка «Открыть» (подготавливает выбранное в списке изображение к загрузке);

- Кнопка «Удалить» (удаляет сохраненное изображение);

- Кнопка «Сохранить» (сохраняет нарисованное изображение с заданным именем в памяти).

В верхней части экрана также имеется ползунок «Яркость». (стоит иметь в виду, что на малых яркостях некоторые цвета могут отображаться некорректно, поэтому предпочтительно использовать наиболее яркие оттенки) и кнопки «+» и «–», с помощью которых можно увеличивать и уменьшать изображение.

Если загрузить изображение с мобильного устройства и затем перейти на вкладку «Рисование», это изображение можно будет сохранить во внутренней памяти. Для этого необходимо нажать на кнопку «Обновление изображения на матрице», ввести название изображения в поле «Сохранить» и нажать на кнопку «Сохранить».

Для загрузки изображения из внутренней памяти необходимо выбрать желаемое изображение из списка, нажать на кнопку «Открыть» и нажать на кнопку «Загрузка сохраненного изображения на холст».

Игры

На вкладке «Игры» доступно 6 мини–игр:

- Тетрис

- Лабиринт

- Змейка

- Арканоид

- Runner

- Flappy Bird

- Выбор игры осуществляется при нажатии на одну из пиктограмм.

- Ползунком «Яркость» можно отрегулировать яркость отображаемой игры.

- Ползунок «Скорость» задает скорость игры;

- Ползунок «Скорость кнопок» задает отзывчивость управления;

На выбор доступно 3 варианта управления:

- Нажатие на кнопки со стрелками;

- Свайп по квадратной области со стрелками;

- Использование встроенного гироскопического датчика (для этого необходимо зажать кнопку с изображением стрелок в шестиугольнике и наклонять мобильное устройство в разные стороны).

Переключение между режимом кнопок со стрелками и свайпом осуществляется путем нажатия на кнопку «Нажимайте кнопки управления»/«Используйте свайп».